福建省东南电化股份有限公司二期30万吨/年离子膜烧碱废盐综合利用

技改项目初步设计招标总说明

目录

第一部分     工程项目总说明及总则

第二部分     工艺设备设计说明

第三部分     土建设计说明

第四部分     电气设计说明

第五部分     自控设计说明

第六部分     给排水系统设计说明

# 第一部分  安装工程项目总说明及总则

福建省东南电化股份有限公司位于福建省福州市福清市江阴工业集中区，主要生产产品为32%烧碱、31%盐酸、液氯、次氯酸钠及高纯盐酸。福建省东南电化股份有限公司“以下简称东南电化”，积极推动公司烧碱项目盐使用比例以达到国家要求，为减少废盐使用后造成的产能及能耗损失，本项目在现有二期烧碱装置实际产能不变的基础中，补充15万/年的电解槽备用（总产能不新增）并对一期设备进行更新，为二期烧碱装置检维修腾出时间，能够继续为下游 TDI/MDI 产业链提供稳定氯气原料。

# 1、自然环境概况

福清市地处戴云山脉向东蜿蜒的支脉，地势由西北向东南倾斜，长乐——南澳大断裂带大致经融城至渔溪斜贯中部。西北部属戴云山脉东向支脉，多低山丘陵，山间谷地有洪积——冲积平原，全市最高峰古崖山尾海拔1000m；东南部以台地、低丘为主，融城——海口，及江镜、渔溪为冲积——海积平原；南部龙高半岛楔入福清湾、兴化湾中。海岸为具有沙泥滩的回升侵蚀漏斗型低丘、台地岩岸，岛屿100多个，港湾众多。

江阴半岛属地震引起的大陆断层，裂变穿过海峡形成内海海岛，岛形似柳叶状。岛内断裂带主要有海口中－江阴的NNE－SSW向断裂带和NW－SE向断裂，岛内地势中间高，最高处是双髻峰海拔429m，岛内山地是NNE－SSE走向，岛四周较低平，尤其南部为低丘平地，是居民聚居区。江阴半岛东北西向现有三条海堤与大陆相连。该岛海岸具有泥沙滩的回升侵蚀漏斗型低丘，台地岩岸，曲折破碎。地形以丘陵、岗台地为主，海积平地次之这，滩涂面积大，总面积达2915.27hm2。耕地面积占全岛总面积1/4强，大多数分布在平地和岗台地，低小丘陵旱地、盐田、水田广布全岛各处。

# 2、现场条件

建厂址地处江阴岛属南亚热带海洋性季风气候，气候温和，日照充足，雨水充沛，台风影响季节较长，有明显的干湿季之分，冬无严寒，夏无酷暑。

## 2.1 气压

年平均气压： 101.14 kPa

年最低气压： kPa

年最高气压： kPa

## 2.2 气温（℃）

年平均气温：    19.7 ℃

极端最高气温：  38.7 ℃

极端最低气温：  -1.2 ℃

夏季平均气温：  27.1℃

冬季平均气温 ： 13.3℃

## 2.3 湿度

年平均相对湿度： 81%

年平均最大相度： 85%

## 2.4 降雨量

年平均降雨量： 1327.4 mm

月最大降雨量： 660.3 mm

日最大降雨量： 232.4 mm

## 2.5 风速（m/s）

年平均风速： 6.9 m/s

年最大风速： 34 m/s

静风频率：   6％

主导风向： NE（东北风）频率达 34%

常年次主导风向 N和NNE频率分别为14％和13％

强风向： N、NE（北风和东北风）平均风速最大可达 10.1m/s

## 2.6 地震烈度：

地震烈度             抗震设防烈度 7度区

地震动峰值加速度值   0.10g

设计地震分组         第三组

建筑场地类别         Ⅲ类

地面粗糙度类别       A类

# 3、工期及工期节点要求

项目工期：合同后2月内（以合同签订日为准）

承包方式：初步设计（含概算 ）、安设专篇。

节点时间：在合同签订后1.5个月内完成安设专篇初稿；合同签订后1个月内完成项目总图设计、设备布置图、仪表数据表、设备数据表等；合同签订后2.5个月内完成项目初步设计（含项目概算、HAZOP分析）。

投标人负责完成并提供标段范围内初步设计全套图纸可编辑电子版1套，U盘1份。

# 4、界区范围总体说明

废盐综合利用技改项目的设计内容包括：二期一次盐水改造、二次盐水改造、电解（含单槽系统）新建、淡盐水脱氯新建、一二三期外管网及管廊等界区内的所有工艺设备、管道、土建、电气、自控、给排水、消防系统、总图、暖通、电信等的设计。

界区范围内根据项目用地进行紧凑布置，满足规范要求，并考虑原装置内的地管情况，利旧原装置桩基。该项目需进行HAZOP分析，分析时应至少包含一个后系统的设备，并配套设计联锁，保证系统的安全性和稳定性。

整流柜、电解槽、DCS、CCS等包设备内部接线图需由投标人整合，核对后统一出接线图、原理图，以避免包设备内部接线号不一致，端子号混乱。

# 5、项目综述及工作范围要求

## 5.1设计基础

（1）装置能力：12.9万吨/年（折百）烧碱项目。电槽电流密度按5.0KA/㎡设计，操作弹性40%-120%。

（2）装置运行时间：按8000h计。

（3）进料物料指标：

①原盐及废盐指标

技改项目废盐来自工业副产盐及废弃盐，废盐组分较简单，不含重金属，均不属于危险废物。技改项目按照《氯碱工业用回收盐》（T/FJAS010-2024）氯碱工业回收盐技术指标控制外购废盐品质。原盐仍然执行《离子膜烧碱用盐》（QB/T5270-2018）指标，技改项目原盐、废盐质量指标如下：

| 序号 | 项目 | 原盐控制指标 | 废盐控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 感官要求 | 白色、微黄色或青白色晶体，无与产品有关明显外来杂物 | 白色、微黄色或青白色晶体，无与产品有关明显外来杂物 |
| 1 | 氯化钠的质量分数，% | ≥96.0 | ≥93.0 |
| 2 | 水分的质量分数，% | ≤3.0 | ≤4.0 |
| 3 | 水不溶物的质量分数，% | ≤0.1 | ≤1.0 |
| 4 | 钙离子总量的质量分数，% | ≤0.15 | ≤0.15 |
| 5 | 镁离子总量的质量分数，% | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 6 | 硫酸根离子的质量分数，% | ≤0.4 | ≤1.0 |
| 7 | 铵(以NH4+计)的质量浓度，mg/kg | ≤4.0 | ≤15.0 |
| 8 | 钡（以Ba计），mg/kg | ≤15.0 | ≤15.0 |
| 9 | 铁（以Fe计），mg/kg | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 10 | 亚铁氰化钾（以[Fe(CN)6]4-）计，mg/kg | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 11 | 总有机碳(以C计)的质量浓度，mg/kg | / | ≤2000 |
| 12 | 总氮(以N计)的质量浓度，mg/kg | / | ≤50 |
| 13 | 二氧化硅(以SiO2，计)的质量浓度，mg/kg | ≤100 | ≤100 |
| 14 | 铝(以A1计)的质量浓度，mg/kg | ≤50 | ≤50 |
| 15 | 钾(以K计)的质量浓度，mg/kg | ≤80 | ≤5000 |
| 16 | 溴(以Br计)的质量浓度，mg/kg | / | ≤1200 |
| 17 | 碘(以I计)的质量浓度，mg/kg | ≤2.0 | ≤30 |
| *为供需双方商定标准 |  |  |  |

（3）湿式氧化盐水指标

该装置使用的盐水自湿式催化氧化装置处理后接入化盐池，盐水指标为TOC小于10mg/kg，氨氮小于2mg/l。

## 5.2 项目招标总体要求

投标人应保证在遵守各项法律、法规及本合同约定以及招标方的各项要求的前提下，安全有效地完成福建省东南电化股份有限公司30万吨/年离子膜烧碱废盐综合利用技改项目的初步设计工作，所有投标人的工作将在以下的工作范围与服务范围中进一步详述。

投标人应在东南电化项目的已建和在建情况，和其它与设计相关的技术文件（如装置界区条件、设计基础等）的基础上，所有规范按最新标准执行，存在多种规范同时要求的情况下，按较高标准要求执行。设计深度要求：

1）初步设计深度满足《化工工厂初步设计文件内容深度规定》HG/T20688-2000。

2）文件需满足政府部门审查要求。

投标人组织初步设计阶段的HAZOP分析和审查、SIL验算工作，并负责落实HAZOP分析报告和SIL验算报告中提出的需修改落实的事项。投标人负责编制项目报批及验收所需要的各项文本含安设专篇、消防设计等。

投标人负责废盐综合利用项目的所有装置的公辅用量，地管，配电系统、消防控制（含火灾报警）、电信等所有设计/核算，负责与旧厂区、界区内的所有接口的设计，包括6.3.3中提到的装置先行施工的装置，应统筹考虑装置的整体性，予以补充设计以上专业内容，并出具总图和安设文本。排水系统按照明管化设计，地沟不允许出现生产类的污水排放。

# 6、工程界区界定

## 6.1废盐综合利用技改项目设计范围主项表

| 区域 代 号 | 装置名称 | 装置设计能力（万吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）30万吨/年离子膜烧碱废盐综合利用技改项目（操作弹性40%~120%） |  |  |  |
| 23-10 | 盐水 | 配套 | 扩建+改造（含化盐、一次盐水、二次盐水） |
| 23-20 | 电解 | 12.9 | 新建（含淡盐水脱氯，氯酸盐产能按照30万吨的配套） |
| （2）公用工程、辅助生产设施及配套公用设施 |  |  |  |
| 21- | 变电所 |  | 改造 |
| 23-40 | 整流所 |  | 新增 |
| 23-40 | 装置外管 |  | 改造 |
| 23-64 | 管道材料设计说明 |  |  |
| 23-82 | 装置总图运输 |  |  |
| 23-84 | 装置供排水 |  |  |
| 23-85 | 装置供电线路 |  |  |
| 23-86 | 装置电信 |  |  |
| 23-87 | 装置消防 |  |  |

## 6.2装置安全要求

6.2.1本技改项目界区由于基本在原有一二期装置上施工，拆除过程尽可能保护桩基，地下区域已有的桩基也需要尽可能利用，设计过程中需考虑。

## 6.3工艺设备界面

主要改造内容见下表：

| 工序 | 序号 | 废盐项目 |
| --- | --- | --- |
| 盐水 | 1 | 增加P1001化盐水泵，增加P1002粗盐水泵及饮水罐（从化盐到澄清桶盐水管道扩径或增管，改钛管） |
|  | 2 | 增加p1501两台二次精盐水泵（一期技改需要在槽出口留头） |
|  | 3 | 拆除高盐废水槽9601A/B |
|  | 4 | 出澄清桶的盐水管核算管径及改钛管 |
|  | 5 | 一期碱性地下池拆除（雨水池考虑新建），一期酸性废水槽拆除 |
| 电解 | 1 | 增加一套电解槽，增加阳极液槽、阴极液槽 |
|  | 2 | 增加阳极液泵2台、阴极液泵2台 |
|  | 3 | 新建23线氢气烟囱，新建氯气正压水封 |
|  | 4 | 一期纯水储槽拆除，新建脱氯框架，脱氯盐水泵、氯水输送泵、脱氯真空泵；脱氯塔、氯气冷却器； |
|  | 5 | 30万吨氯酸盐分解槽 |
| 氯气 | 1 | 二期一台氯气洗涤塔搬迁用于23线，配套氯气负压水封 |
| 氢气 | 1 | 新建一台低压氢压机 |

# 7、标准、规范及规定

本工程采用的技术规范标准按现行及施工图纸要求的规范、标准、规程等执行，技术规范包括但不限于下列技术规范。若出现规范、标准不适最新版，按照最新版进行。

## 7.1机械设备安装工程

机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-2009

连续输送设备安装工程施工施工及验收规范GB50270-2010

压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范  GB50275-2010

起重设备安装工程施工及验收规范 GB50278-2010

工程建设安装工程起重施工规范 HG20201-2017

化工机器安装工程施工及验收规范（通用规定）HG20203-2017

锅炉压力容器安全监察暂行条例   国发（82）22号

压力容器安全技术监察规程   质技监局锅发[1999]154号

球形储罐施工及验收规范  GB50094-2010

立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范GB50128-2014

石油化工铝制料仓施工及验收规范SH3513-2019

化工设备安装工程质量检验评定标准 HG 20236-1993

石油化工立式圆筒形	钢制储罐施工工艺标准SH/T3530-2011

## 7.2钢结构安装工程

钢结构工程施工及验收规范 GB50205-2001

石油化工钢结构工程施工及验收规范 SH/T3507-2011

钢结构焊接规范 GB 50661-2011

## 7.3工业管道安装工程

工业金属管道工程质量检验评定标准GB50184-2011

工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-2010

管道阀门的选用及安装978-7-5066-5231-5

阀门的试验与检验 978-7-5066-8291-6

石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范SH3501-2011

石油化工钢制管道工程施工工艺标准SH/T3517-2013

阀门检验与管理规程  SH/T3518-2013

夹套管施工及验收规范FZ211-2013

## 7.4给水排水管道安装工程

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002

给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008

给水排水构筑物施工及验收规范 GBJ141-90

石油化工给水排水管道工程施工及验收规范 SH3533-2013

## 7.5焊接及无损探伤

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-2011

钢熔化焊对接接头射线照和质量分级DL/T 541-2014

石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程SH/T3520-2015

石油化工低温钢焊接规程SH/T3525-2015

石油化工异种钢焊接规程SH/T3526-2015

## 7.6 电气安装工程

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-2014

电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2018

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016

电气装置安装工程运转电机施工及验收规范GB50170-2018

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-2012

电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-2012

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-2014

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015

电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范GB 50147-2010

电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器互感器施工及验收规范GBJ148-90

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90

施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005

## 7.7 自控及仪表安装工程

火灾自动报警系统施工及验收规范  GB50166-2019

自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2013

自动化仪表工程施工及质量验收规范GB 50093-2013

石油化工仪表工程施工技术规程  SH3521-2013

## 7.8 防腐蚀工程

建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2014

化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范  HG/T 20229-2017

石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术规范SH3022-2011

腐蚀工程施工验收规范 YSJ411-1989

## 7.9 绝热工程

工业设备及管道绝热工程施工及验收规范  GBJ126-2014

## 7.10试车、安全及其他

化学工业建设项目试车规范  HG 20231-2014

建设项目生产准备与试车规定中石化[1998]建字162号

石油化工建设工程施工安全技术标准  GB/T 50484-2019

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005

建设工程施工现场供用电安全规范  GB50194-2014

建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016

施工企业安全生产评价标准 JGJ/T77-2010

建筑施工现场环境与卫生标准 JGJ146-2013

建筑施工安全检查标准  JGJ59-2011

建筑机械使用安全技术规范  JGJ33-2012

建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013

设计文件指定的其它标准规范及技术指导书

化学工业工程建设交工技术文件规定 HG/T 20237-2014

说明：设计过程中出现上述标准规范以外的内容时，须遵守现行国家或行业最新相应标准规范，上述未提到的规范按照一般设计要求进行。

# 第二部分  工艺设备设计说明

- 工艺设备设计要求及范围

1.1废盐综合利用工艺设备具体要求

    - 二期配水罐21V1002C给送万华精盐水输送项目使用，21V1002E/F给湿式氧化项目使用，改造不在本项目范围内。

    - 二期一次盐水系统按照60万吨烧碱规模设计，核实设备及管道并进行相应的技改。。

    - 一期氢气放空塔、二期2个氯气洗涤塔、一期电解厂房南侧楼梯间拆除后，需要在本项目设计中（不含二期2个氯气洗涤塔）。

    - 30万吨/年离子膜烧碱废盐综合利用技改项目中电解用纯水泵考虑12+15万吨产能，由三期纯水储罐供应。其余公用工程管线都按照12+15万吨电解负荷核算后设计。

    - 30万吨/年离子膜烧碱废盐综合利用技改项目电解单元整体按照新建考虑（含电解和脱氯），新建框架，设置3套电解槽（228片单元槽），整流变压器一套一拖一，一套一拖二，整流变压器无压回水池先核算二期的管道和新增泵，考虑无压回水用二期。

    - 依据现有全厂外管系统图，土建图核算后进行本包内外管廊设计。

    - 配套项目新增电气系统布置在二期变电所。

    - 冷冻及循环水依托原有二三期进行设计。

1.2工艺方案要求

在工艺设计过程中需要考虑如下内容：

| 序号 | 设计方案要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体： - 产品氯气、烧碱、硫酸、含氯淡盐水、氢气的取样设计为密闭式取样，密闭取样需要预留现场取样口； - 所有进出烧碱装置单元界区的所有公辅物料均需要设计二级计量仪表；涉及一期管网改大的同步设置； |
| 2 | 1、盐水： ①二期化盐后的的盐水送一二期澄清桶，后续系统都按照60万吨/年烧碱配套盐水系统设计。粗盐水管道外管改成钛材质（原材质是钢衬），进行管径核算。化盐水泵到化盐池的管道改成钛材，管道核算。涉及的盐水输送设备进行设备能力核算 ②界区不设盐酸储罐，所用盐酸均由一期界区盐酸装置送出，一期界区盐酸中间槽供应至本项目的管线设计含在本标段内； ③二期精盐水罐后（由纯水槽改的）增加2台精盐水泵送新增电解。 2、电解及淡盐水脱氯 ①阴极液单槽新建，与一期共用，并按照一期2套使用考虑核算，单回路循环碱换热器蒸汽与循环水管线均需设计调节回路。 ②地面地沟，机封水等需要在设计中考虑。 ③32%成品碱需要设置冷却器，冷却后接三期罐区碱总管（考虑12+15的流量接到DN300总管上，材质316L）。冷却前的碱管道同时需要考虑送高浓碱装置的管线。 ④成品碱输送需要的压力高于循环碱系统需要的压力时，设计独立的成品碱泵，不与电槽运行系统关联； ⑤电解槽单回路检修及清洗应考虑送至氯水槽进行收集； ⑥电解的重要泵需满足备用泵自动启动要求：阴阳极液泵、精盐水泵，脱氯盐水泵、纯水泵需要自动启动，需配置仪表阀、双远传压力；满足现场无人操作； ⑦电解进槽纯水需与出槽热碱进行换热后，进入电解槽阴极系统； - 氯气处理及事故氯 新建1个氯气洗涤塔及循环系统 4、氢气处理及高压氢设计 ①新增一台低压压缩机，对原一期低压氢送高压氢的管道进行核算后进行管道改大。 5、冷冻水系统 利旧二期进行设计。 6、管廊 ①界区范围内的管廊及与原管廊对接的部分由投标人负责 ②全厂管廊的结构型式采用钢结构； ③管廊上控制阀门和仪表应集中布置，并设置爬梯及检修平台；新建管廊设置巡检通道。 |
| 3 | 优化各主项布置，同类装置尽量合并，减少占地面积。 |
| 4 | 其他内容： 1、总图布置应尽可能合理化空间和布置。 |

## 1.4管道材质要求

工艺流程中涉及到的管道材质、阀门规格材料表在本次招标时不进行说明，在设计前投标人需明确提出，经招标人核对审核后，方可继续进行设计。

# 第三部分   土建设计说明

# 1、土建设计要求及说明

本包内烧碱装置技改项目建设或改造的主体设计包括：30万吨/年离子膜烧碱废盐综合利用技改项目。其中，电解单元、整流、淡盐水脱氯、氢气处理单元需要进行扩建，一期氯气干燥单元的重建，其它生产单元部分设备基础需要更新改造，烧碱变电所、外管网及管廊需要核算后进行改扩建。

主要拟改扩建、构筑物详见一览表，投标人设计标准不低于东南电化二三期设计标准，并需配合招标人的各项报建工作，后续按照图纸审查意见进行修改。

# 2、标准及规范

JGJ231-2010            建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程

GB50016-2014（2018年版）		建筑设计防火规范

GB50160-2008（2018年版）	   石油化工企业设计防火规范

GB50046-2018  	              工业建筑防腐设计规范

GB 50489-2009 	              化工企业总图运输设计规范

GB50187-2012			       工业企业总平面设计规范

GB50037-2013		          建筑地面设计规范

GB50207-2012		          屋面工程质量验收规范

GB50009-2012			       建筑结构荷载规范

GB50011-2010	（2016年版）		建筑抗震设计规范

GB50007-2011			          建筑地基基础设计规范

GB50010-2010（2015年版）		混凝土结构设计规范

GB50003-2011			           砌体结构设计规范

GB50017-2017			       钢结构设计规范

GB 51006-2014                 石油化工建（构）筑物结构荷载规范

HG/T 20674-2005               化工、石化建（构）筑物荷载设计规定

JGJ 94-2008				       建筑桩基技术规范

GB∕T 50934-2013               石油化工工程防渗技术规范

GB 50345-2012                  屋面工程技术规范

GB50015-2003		           建筑给水排水设计规范（2009年版）

GB50013-2006		           室外给水设计规范

GB50014-2006			       室外排水设计规范（2016年版）

# 3、主要拟建建（构）筑物

技改主要拟改扩建、构筑物一览表（后续可根据总图布置进行调整）

| 装置列表 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电解（包含整流及淡盐水脱氯） | 混凝土框架结构 | 新建 |
|  | 混凝土排架结构 | 新建 |
| 一期氢气处理 | 混凝土基础平台 | 改造 |
| 一期烧碱变电所 | 混凝土框架结构 | 干变基础改造 |
| 外管 | 钢结构纵梁式管架 | 改造 |

# 第四部分     电气设计说明

# 1、电气范围与专业要求

## 1.1界区范围及内容

福建省东南电化股份有限公司30万吨/年离子膜烧碱废盐综合利用技改项目所涉及的所有电气一、二次部分的设计含在本标段内。

设计范围应涵盖项目的整流系统、供电系统（包括应急电源系统）、火灾报警系统、采暖通风、空调系统、装置区动力、照明（不含道路照明）、检修、加热、接地系统（包括建筑物基础接地、防雷接地及设备接地）及其附属设施、公用设施（包括但不限于桥架、桥架内接地、管廊接地）、工艺管道防静电接地系统。

## 1.2电气专业要求

1.2.1电气专业要求总则：

发包方委托承包方负责本项目电气专业包含工程设计所有工作。在本包界区内，为了实现整个项目正常生产及安全稳定运行和装置维护的需要所必需的设备和设施的设计内容，不管在本招标文件中是否有明确界定，都包含在本包工作范围内。还将完成以下工作范围和基本职责（包括但不限于）：

1.2.1.1 负责本包件的初步及详细工程设计，按规定的标准提供完整的设计图纸。

1.2.1.2 负责配合完成竣工资料。

1.2.1.3 负责编制详细工程电气专业设计文件的统一规定和深度要求；编制本工程的设计、施工、安装以及验收等标准规范。

1.2.1.4 负责配合解决设计、采购、施工、调试、中交及试运行等过程中需要进行设计变更的工作。

12.2.1.5 整流电源引自220kV盛华变电站35kV馈线回路（两路），新增整流变压器电源进线柜、PT柜、整流变压器出线柜布置设计于二期烧碱高压配电室，项目新增的10kV动力负荷利用原有一期烧碱10kV配电室进行布置设计，项目新增的400V动力负荷利用原有一、二期烧碱400V配电室进行布置设计。整流控制柜按新增设计考虑。

1.2.2.1.6  400V配电应按暗备用方式设计，将一期动力负荷和项目新增负荷统筹考虑，设计应考虑变压器增容和应急柴油发电机增容，新增一级负荷应急段布置设计于二期烧碱400V配电室，400V配电设计要求预留20%备用回路。

1.2.2.1.7 电气和仪表之间信号应采用硬接线，项目新增的电气设备设计应涵盖与原电气数据采集与监视控制系统（SCADA）通讯，同时应考虑负荷的电能与电能采集系统的通讯。

1.2.2.1.8 一台35kV整流变压器脉冲总数为24脉冲（一拖二），一台35kV整流变压器脉冲总数为12脉冲（一拖一），每台整流器脉冲总数为12脉冲；整流器纯水冷却器采用一拖一配置，35kV整流变压器冷却方式采用强迫油水冷却器；35kV整流变压器需配置变压器保护和非电量保护，整流控制柜电源应采用不间断电源（UPS）供电。

1.2.2.1.9 电机选型应选国标一级高能效电机（2023版），变频控制的电机应采用变频电机，55kW及以上电机配置绕组测温（本期不接入DCS），10kV高压电机配置绕组测温（双支）、轴承测温。

1.2.2.1.10  电机55kW及以上应配置低压软启；功率大于等于200kW电机选用10kV电压等级供电，需根据工艺专业需求设计配置。

1.2.2.1.11  机柜间所配备UPS不间断电源按双机冗余功能来考虑（详细见附件）；机柜间需配置工业级中央空调及暖通工程。各变电所、变配电室、整流室均应配置工业空调机组。

1.2.2.1.12  各生产装置厂房内配电部分（照明系统、桥架和基础接地、防雷接地系统），根据土建建筑物配套建设。

1.2.2废盐综合利用改造项目设计内容

含化盐工序、一次盐水及二次盐水工序、新增电解及脱氯框架、一期氢气处理、变电所、机柜间、冷冻及循环水配套的电气部分的设计包括新增动力及照明检修回路的配电系统图、动力平面图、防雷接地、照明平面图等；

# 2、工作范围说明

本项目中电气工程全部设计内容，投标人须应用其过去执行类似项目的成功经验，组织高水平的设计队伍，按照相关标准规范及业主提供的规定要求，完成本工程界区范围内的电气详细工程设计（另有说明的除外）、竣工图等全部设计工作。设计文件的深度和全面性应能满足《石油化工装置详细工程设计内容规定》（SPMP-STD-EM2005-2016）要求，同时满足本项目的报批报审、采购、施工、试车、运行、性能考核和维护的要求。

# 4、电气专业采用的主要标准和规范

| 电气专业采用的主要标准和规范 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标准编号 | 标准和规范名称 |
| 1 | GB50034-2013 | 建筑照明设计标准 |
| 2 | GB50052-2009 | 供配电系统设计规范 |
| 3 | GB50053-2013 | 20kV及以下变电所设计规范 |
| 4 | GB50054-2011 | 低压配电设计规范 |
| 5 | GB50055-2011 | 通用用电设备配电设计规范 |
| 6 | GB50056-93 | 电热设备电力装置设计规范 |
| 7 | GB50057-2010 | 建筑物防雷设计规范 |
| 8 | GB50058-2014 | 爆炸火灾危险环境电力装置设计规范及条文说明 |
| 9 | GB50059-2011 | 35-110kV变电所设计规范 |
| 10 | GB50060-2008 | 3-110kV高压配电装置设计规范 |
| 11 | GB50062-2008 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| 12 | GB50160-2008 | 石油化工企业设计防火规范 |
| 13 | GB50174-2014 | 电子信息系统机房设计规范 |
| 14 | GB50217-2007 | 电力工程电缆设计规范 |
| 15 | GB50260-2013 | 电力设施抗震设计规范 |
| 16 | GB50016-2014 | 建筑设计防火规范 |
| 17 | GB50063-2017 | 电力装置的电测量仪表装置设计规范 |
| 18 | GB/T 50064-2014 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范 |
| 19 | GB/T 50065-2011 | 交流电气装置的接地设计规范 |
| 20 | GB156-2007 | 标准电压 |
| 21 | GB755-2008 | 旋转电机 定额和性能 |
| 22 | GB/T12325-2008 | 电能质量 供电电压偏差 |
| 23 | GB12326-2008 | 电能质量 电压波动和闪变 |
| 24 | GB14050-2008 | 系统接地的型式及安全技术要求 |
| 25 | GB/T14549-93 | 电能质量 公用电网谐波 |
| 26 | GB/T 15544.1-2013 | 三相交流系统短路电流计算 第1部分：电流计算 |
| 27 | GB/T15945-2008 | 电能质量 电力系统频率偏差 |
| 28 | GB/T17626.17-2005 | 电磁兼容 试验和测量技术直流电源输入端口纹波抗扰度试验 |
| 29 | GB50147-2010 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 |
| 30 | GB50148-2010 | 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 |
| 31 | GB 50149-2010 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 |
| 32 | GB50150-2016 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| 33 | GB50168-2006 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| 34 | GB50169-2016 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |
| 35 | GB50170-2006 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 |
| 36 | GB50171-2012 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路线施工及验收规范 |
| 37 | GB50172-2012 | 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 |
| 38 | GB50254~50255-2014 | 电气装置安装工程施工及验收规范 |
| 39 | GB3836.1-2010 | 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求 |
| 40 | GB3836.2-2010 | 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型”d” |
| 41 | GB3836.3-2010 | 爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型”e” |
| 42 | GB3836.4-2010 | 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i” |
| 43 | GB3836.14-2014 | 爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：爆炸性气体环境 |
| 44 | GB3836.15-2000 | 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外） |
| 45 | GB4208-2017 | 外壳防护等级(IP代码) |
| 46 | GB/T4942.1-2006 | 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)－分级 |
| 47 | GB/T6451-2015 | 油浸式电力变压器技术参数和要求 |
| 48 | GB12476.1-2013 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求 |
| 49 | GB50049-2011 | 小型火力发电厂设计规范 |
| 50 | GB-3836.11-2008 | 爆炸性环境 第11部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 最大试验安全间隙测定方法 |
| 51 | GB-3836.12-2008 | 爆炸性环境 第12部分：气体或蒸气混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级 |
| 52 | GB50227-2017 | 并联电容器装置设计规范 |
| 53 | SH/T3027-2003 | 石油化工企业照度设计标准 |
| 54 | SH3038-2017 | 石油化工企业生产装置电力设计技术规范 |
| 55 | SH/T3060-2013 | 石油化工企业工厂电力系统设计规范 |
| 56 | SH/T 3071-2013 | 石油化工企业电气设备抗震鉴定标准 |
| 57 | SH/T3082-2003 | 石油化工仪表供电设计规范 |
| 58 | SH3097-2017 | 石油化工静电接地设计规范 |
| 59 | SH/T3131-2002 | 石油化工电气设备抗震设计规范 |
| 60 | SH3508-2011 | 石油化工安装工程施工质量验收统一标准 |
| 61 | SHSG053-2011 | 石油化工装置详细工程设计内容规定 |
| 62 | T/CECS31-2017 | 钢制电缆桥架工程设计规范 |
| 63 | GB20052-2013 | 三相配电变压器能效限定值及节能评价值 |
| 64 | GB19573-2004 | 高压钠灯能效限定值及能效等级 |
| 65 | GB19415-2013 | 单端荧光灯能效限定值及节能评价值 |
| 66 | SH/T3200-2018 | 石油化工腐蚀环境电力设计规范 |
| 67 | GB 12476.2-2010 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：选型和安装 |
| 68 | GB 12476.3-2007 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分：存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类 |
| 69 | GB 12476.4-2010 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分：本质安全型“iD” |
| 70 | GB 12476.6-2010 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第6部分：浇封保护型“mD” |
| 71 | GB 12476.7-2010 | 可燃性粉尘环境用电气设备 第7部分：正压保护型“pD” |
| 72 | GB 50650-2011 | 石油化工装置防雷设计规范 |
| 73 | GB311.2-2013 | 绝缘配合 第2部分：使用导则 |
| 74 | GB 14050--2008 | 系统接地的型式及安全技术要求 |
| 75 | GB/T 50065-2011 | 交流电气装置的接地设计规范 |
| 76 | GB 18613-2012 | 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 |
| 77 | GB 16912-2008 | 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程 |
| 78 | DL/T 5056-2007 | 变电站总布置设计技术规程 |
| 79 | DL/T 5136-2012 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定 |
| 80 | DL/T 5153-2014 | 火力发电厂用电设计技术规定 |
| 81 | DL/T 5390-2014 | 发电厂和变电所照明设计技术规定 |
| 82 | DL/T 5044-2014 | 电力工程直流系统设计技术规程 |
| 83 | GB/T 14285-2006 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| 84 | GB/T21448-2008 | 埋地钢质管道阴极保护技术规范 |
| 85 | SY/T0086—2012 | 阴极保护管道的电绝缘标准 |
| 86 | SY/T 0088-2016 | 钢质储罐罐底外壁阴极保护技术标准 |
| 87 | 国家电网生[2004]435号 | 国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则 |
| 88 | 国家电网生技［2005］400号文 | 国家电网公司十八项电网重大反事故措施 |
| 89 | 国电调 [2002] 138号 | 国家电网公司十八项电网重大反事故措施-继电保护 |
| 90 | JGJ16-2008 | 民用建筑电气设计规范 |
| 91 | GB 50545-2010 | 110kV～750kV架空输电线路设计规范 |
| 92 | GB 19517-2009 | 国家电气设备安全技术规范 |
| 93 | GB/T19666-2005 | 阻燃和耐火电线电缆通则 |
| 94 | GB50256-2014 | 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 |
| 95 | GB50257-2014 | 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 |
| 96 | GB/T 17468-2008 | 电力变压器选用导则 |
| 97 | GB/T 15576-2008 | 低压成套无功功率补偿装置 |
| 98 | GB/T 10228-2015 | 干式电力变压器技术参数和要求 |
| 99 | GB 50601-2010 | 建筑物防雷工程施工与质量验收规范 |
| 100 | DL/T401-2002 | 《高压电缆选用导则》 |
| 101 | GB50168-2006 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |
| 102 | DL/T401－2002 | 《高压电缆选用导则》 |
| 103 | GB 50150-2006 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| 104 | GB 7674-2008 | 72.5 千伏及以上气体绝缘金属封闭开关设备 |
| 105 | GB/T 11022-2011 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| 106 | GB 14285-2016 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| 107 | GB 50062-2008 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| 108 | DL/T587-2007 | 微机继电保护装置运行管理规程 |
| 109 | DL/T478-2010 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| 110 | DL5003-2006 | 电力系统调度自动化设计技术规程 |
| 111 | DL 476-2012 | 电力系统实时数据通信应用层协议 |
| 112 | GB/T 7409.3-2007 | 大、中型同步发电机励磁系统技术要求 |
| 113 | DL/T 650-1998 | 大、中型汽轮发电机静止励磁系统技术条件 |
| 114 | GB/T 10228-2015 | 干式电力变压器技术参数和要求 |
| 115 | 国能安全〔2014〕161号 | 防止电力生产事故的二十五项重点要求 |

上述规范如有重复按最高标准执行。

# 第五部分     自控设计说明

- 概述

所有仪表自控的设计根据工艺需求配置设计

## 1.1统一规定及范围

1.1.1投标单位负责界区内所有有关仪表的设计工作，成套大中型设备原则上采用DCS控制，成套商提供组态资料，如采用PLC系统控制需设计利用MODBUS485、TCP/IP通讯形式接入DCS。

1.1.2现场仪表防爆原则为本安型。

1.1.3现场仪表供电电压选用24VDC。

1.1.4仪表接线方式中间不采用过渡接线箱。

1.1.5温度仪表全部采用一体化温度变送器。

1.1.6阀门应选用气动，原则上不配置手轮（仅限于循环水系统DN600以上可以选用电动）；限位开关为机械式接近开关，阀门阀体材质不低于工艺管道的材质，阀内组件一般选用316SS，（注：调节阀在液氯工序操作压力大于等于1.0MPa,需采用哈氏合金C276的金属波纹管的调节阀。）盐水介质主要使用的仪表阀门材质为：衬PTFE阀

盐酸介质主要使用的仪表阀门材质为：衬PTFE阀或金属特材阀

NaOH介质主要使用的仪表阀门材质为：衬PTFE阀或金属特材阀

干氯气介质主要使用的仪表阀门材质为：Hast-C，衬PTFE阀

湿氯气介质主要使用的仪表阀门材质为：衬PTFE阀

氢气气介质主要使用的仪表阀门材质为：316SS

循环水、无离子水介质主要使用的仪表阀门材质：316SS

1.1.7仪表外壳应采用不锈钢。SIS联锁及DCS联锁/重要回路现场仪表配置现场防浪涌，系统侧应配置防雷栅。

1.1.8电缆及电缆桥架：投标单位负责界区内所有信号、电源电缆、桥架设计工作。

本项目仪表桥架材质外管主桥架：304SS；装置内：高分子复合材料（中间夹钢板）。

1.1.9 FAR（现场机柜间）与CCR（中央控制室）之间的电缆由投标单位负责选型。

1.1.10机组、成套设备需要通信的信号电缆由投标单位负责设计，同时负责设计相关通信网络，并负责接入已有系统的设计。

1.1.3光纤：界区范围内光纤的选型、路由设计由投标单位负责。光纤分两路到控制室，分桥架布置。

FAR与CCR之间的光纤选用铠装光纤，使用全厂电信光缆规划的路径设施。

FAR与CCR之间的光纤（含架空与埋地）的选型由投标单位负责。

1.1.4系统：投标单位负责界区范围内所有系统（DCS、GDS、SIS）的设计工作，系统需设计时间同步功能。投标单位负责界区内的机柜间及中央控制室所有系统设备的设计（包含UPS）。本项目电气MCC信号和成套仪表信号原则如下：除了启动/停止/运行/变频及参与联锁的信号采用硬接线外，其余采用MODBUS485、TCP/IP等冗余通讯形式。

GDS:依托招标单位已有GDS系统，本次招标需根据增加的点位新增机柜或部分硬件及全部的软件授权；硬件电脑部分，不再新增趋势、OPC、AMS等服务器，操作站，工程师站。

DCS:本次招标依托招标单位原DCS系统增加相应机柜、硬件及全部的软件授权；新增OPC服务器，操作站，工程师站。

# 第六部分     给排水系统设计说明

# 1、设计要求

- 招标人提供现有地下管网图纸，循环水给水回水、生活污水、清净废水、生产废水、生产水、生活水、消防水、脱盐水等管线从现有干管接入；

- 投标人根据现有地下管网图纸，生活污水排入对应的污水管网；

（3）洗眼器用水采用无离子水；

（4）本项目利旧现有初期雨水收集池，经泵加压后接二期管廊初期雨水压力流管线最终送至中水处理装置；

（5）雨水涵洞位于道路西侧，即雨水兼收事故水管线，装置区雨水兼收事故水管线可接入此管线。