# 福建省东南电化股份有限公司

# 离子膜碱装置产品浓缩二次技术改造项目

# 液环真空泵请购文件

目   录

1. 概述	1

2. 工作范围与供货范围	1

3. 标准规范清单	2

4. 技术要求	2

5. 备品备件与特殊工具	3

6.检验与测试程序	3

7. 保存、包装与运输	3

8. 质量保证	3

9. 技术服务	4

10. 文件交付	4

11. 偏差	6

12. 附件	6

附件1：液环真空泵工程规定	6

附件2：(23VP9052A/B真空泵)液环真空泵数据表	6

附件3：成套设备仪表技术规定	6

- 概述

本请购文件用于福建省东南电化股份有限公司离子膜碱装置产品浓缩二次技术改造项目液环真空泵的请购，其设计、采购、制造、质量控制、检验、测试、包装与运输等都必须严格遵照本请购文件及其所有附件的要求。

卖方给出的设备与材料方案需要严格按照本请购文件及其所有附件的要求执行。

本文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方应保证提供符合本文件和相关的国际、国内工业标准要求的高质量的设备、建设及其相应的服务。须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准要求。

1.1 项目信息

项目名称：离子膜碱装置产品浓缩二次技术改造项目

项目地点：福建省福清市江阴工业集中区

业主名称：福建省东南电化股份有限公司

1.2 请购设备清单

本次请购设备清单如下表所示：

| 序号 | 位号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23P9052A B | 真空泵 | 2 |
| 注：真空泵性能：真空泵入口压力需≤-5KPa(a) |  |  |  |

1.3 文件优先级

如果不同文件之间的要求存在冲突，则应优先满足以下条目中靠前的相关文件的要求。

（1）相关（地方、行业、国家）强制性标准规范

（2）请购文件正文

（3）请购文件附件

（4）相关（地方、行业、国家）非强制性标准规范

若本请购文件的要求与当地法律条文产生冲突，供货商应立即通过正式途径反馈给买方。

若地方、行业与国家强制性标准规范中的内容存在相互冲突，则应从严执行。

与买方的关注点或批准事项不一致、矛盾的地方，卖方在其投标文件中列出偏差项。

- 工作范围与供货范围

2.1 工作范围

| 条目 | 买方要求 | 制造商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计及提交工程图纸资料 | X |  |  |
| 制造、装配 | X |  |  |
| 车间检查、试验 | X |  |  |
| 底座范围内的配线和接管 | X |  |  |
| 涂漆涂色 | X |  |  |
| 防锈、包装 | X |  |  |
| 根据交货要求的发货以及运输 | X |  |  |
| 安装和开车指导 | X |  |  |

2.2 供货范围

| 条目 | 买方要求 | 制造商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液环真空泵和电动机 | X |  |  |
| 联轴器及护罩 | X |  |  |
| 入口止回阀 | X |  |  |
| 板式换热器 | X |  |  |
| 双联 Y型过滤器（单联 120%负荷） | X |  | 如需 |
| 气液分离器 | X |  |  |
| 减速箱 | X |  | 如需 |
| 液环循环泵 | X |  | 如需 |
| 密封水自力式减压阀 | X |  | 如需 |
| 自动排液/补液系统（配套气动开关阀） | X |  |  |
| 底座范围内的所有仪表、阀门、管道、接线 | X |  |  |
| 底座、地脚螺栓、螺母，垫片，塞片 | X |  |  |
| 就地接线箱 | X |  |  |
| 专用工具 | X |  |  |
| 安装和开车备件 | X |  |  |
| 两年备件 | X |  |  |
| 配对法兰、螺栓、螺母垫片及其紧固件 |  |  | 买方自备 |

- 标准规范清单

应用的标准详见附件液环真空泵工程规定第 2章。

- 技术要求

- 4.1 工艺要求

要求详见附件液环真空泵工程规定及真空泵数据单。

4.2 设计基础

冷却水:

供水压力             ≥0.3MPa g

回水压力             ≤0.15MPa g

供水温度             ≤8℃

回水温度             ≤13℃

污垢系数             0.00034m2.hr.℃/kcal

4.3 交接面要求

4.3.1 管道设备交接形式及位置

法兰连接，法兰密封面为突面（RF），法兰标准采用HG/T20592-2009B，卖方提供接口位置。

4.3.2 供电电缆交接形式

电机接线采用螺纹接口，接线口数量按照厂家标准配置，接线口数量和接口大小由买方确认。

4.4 材料要求

要求详见附件液环真空泵工程规定。

4.5 设计规定

要求详见附件液环真空泵工程规定。

- 备品备件与特殊工具

5.1 备品备件

卖方应提供全部承包商提供的设备足够种类和数量的施工安装、试车、开车备品备件，数量至少按如下要求，卖方承担装置性能考核及质保期结束以前的备品备件费用；如不满足实际需求时，承包商应自费补充，如承包商不能及时补充买方有权自行采购，由此产生的费用由承包商承担；

备品备件随主机到货验收合格后，卖方负责免费移交给买方：

5.1.1 安装和开车备件（供货范围内）

| 条目 | 买方要求 | 制造商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全密封圈 | √ |  | 1 套/台 |

5.1.2 两年备件（供货范围内）

| 条目 | 买方要求 | 制造商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全密封圈 | √ |  | 1 套/台 |
| 轴套 | √ |  | 1 套/台 |
| 机械密封 | √ |  | 1 套/台 |
| 联轴器膜片及螺栓 | √ |  | 1 套/台 |
| 机封压盖 | √ |  | 1 套/台 |

5.2 特殊工具

卖方应提供特殊工具，用于设备测试、安装或拆卸等。这些工具应为工厂的标准维护工具库中不具备的有专门设计的工具。卖方应在投标文件中明确指出这些特殊工具，并在调试后交付给业主。

当卖方需要提供特殊工具时，特殊工具应单独包装，并注明“用于23 P9052AB的特殊工具”,每一个特殊工具都应编号，以便识别其用途。

- 6.检验与测试程序

要求详见附件液环真空泵工程规定第6章。

- 保存、包装与运输

要求详见附件液环真空泵工程规定第8章。

- 质量保证

8.1 厂家承诺

8.1.1 设计、制造单位应具备健全并行之有效的质量管理体系。

8.1.2 制造商在制造前应制定完善的质量计划，其内容至少应包括制造工艺控制点、检验试验项目和合格指标。

8.1.3 制造商应当严格按照请购单中要求进行设计、制造、检验和验收以保证质量。

8.1.4 供货商提供的设备是全新的、未经使用的、采用最佳材料和一流工艺，并经检测、试验是完全合格，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。在质保期内，由于供货商原因造成的质量缺陷由供货商免费修理或免费更换零部件。

8.1.5 设备质量保证期以商务合同为准，在此期间因发生非买方原因造成的质量问题，供货商免费予以修理，由于买方原因造成的设备故障，供货商也应及时帮助处理；此项以商务合同为准。

8.1.6 供货商承担合同范围内所包括的所有分包设备的责任。

8.1.7 电机总体要求：电机采用佳木斯电机股份有限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司电机；电机要求不低于GB18613-2020版1级能效标准（以交货时最新规范为准）。

8.2 厂家性能保证

性能考核指标：

a 气量（无负偏差）。

b 出口压力（无负偏差）。

c 轴功率（0~+4%偏差）。

d 吸入压力（无正偏差）。

- 技术服务

设备在安装过程中，如果需要，供货商应及时到现场进行安装指导。设备在运输、安装和试车过程中发生的任何损坏，供货商应当及时配合买方进行修复。设备在运行过程中发生的任何问题，供货商应当及时配合买方和业主进行处理。

本合同卖方是整体供货并负责现场指导安装、调试。鉴于包含现场服务工作内容，买方要求卖方遵守并完成以下要求：

（1）严格遵守业主生产安全管理规定；

（2）按要求完成业主操作人员的现场培训；

（3）按业主档案资料接收要求，完成项目交工资料的移交。

# 10. 文件交付

10.1 总原则

所有文件与图纸均应注明项目名称，技术文件和投标文件的份数，文件号或图纸编号，设备位号与设备名。

所有文件与图纸应使用中文，所有单位均应符合SI单位制。

卖方应将所有技术文件提交买方审查，但买方的确认不能减免卖方的任何责任。

包括设计文件与计算书在内的所有可编辑文件与PDF文件均应按交付计划及时提供给买方；

所有施工、安装、试车、开车备件与两年操作备品备件，安装与维护特殊工具，均应分别列在商务报价中。

买方的正式批准并不是免除卖方的责任。

10.2 文件交付计划

下页表格中的所有文件均应按照以下要求提交给承包方，包括但不局限于以下所列出的项目。

10.2.1 投标方技术报价中应提供的文件资料

| X | 填写完整的数据单 |
| --- | --- |
| X | 供货以及工作范围 |
| X | 预期的性能曲线 |
| X | 电机的技术要求 |
| X | 管道仪表流程图（注明交接点） |
| X | 性能保证数据 |
| X | 供参考的外型尺寸图 |
| X | 辅助设备的说明或数据单（换热器和分离器） |
| X | 减速箱和液环循环泵的说明或数据单（如有） |
| X | 仪表、阀门、管路清单及说明 |
| X | 现场仪表盘的功能和说明 |
| X | 噪音 |
| X | 开车和两年备品备件清单 |
| X | 专用工具清单 |
| X | 润滑油清单 |
| X | 偏差表和替代方案，如有 |
| X | 样本 |
| X | 相似工况的业绩表 |
| X | 分供商表 |
| X | 检验试验计划 |

10.2.2 合同后资料的提交

合同生效后按下表规定的时间向买方提供审查用的 A类资料和 B类随机资料各 6份。

| 文件名称 | 文件类别 | 提交时间（合同后几周） |
| --- | --- | --- |
| 文件索引 | A、B | 2 |
| 工作及制造进度计划 | A | 2 |
| 真空泵（真空泵）数据表 | A、B | 2 |
| 预期的性能曲线 | A、B | 2 |
| 实际的性能曲线 | A、B | 试验后一周 |
| 电机数据表、电机性能曲线 | A、B | 2 |
| 公用工程消耗表 | A、B | 2 |
| 机组外形尺寸图 | A、B | 2 |
| 总布置图（包括载荷表） | A、B | 2 |
| 管道仪表流程图（注明交接点） | A、B | 2 |
| 外形尺寸图 | A、B | 2 |
| 最大吊装重量和位置 | A、B | 2 |
| 接口许用应力和力矩 | A、B | 2 |
| 断面图（包括材料表） | A、B | 2 |
| 密封图（包括材料表） | A、B | 2 |
| 仪表、阀门和管路清单以及说明 | A、B | 2 |
| 容器及换热器计算书与总装图 | A、B | 4 |
| 就地控制盘和仪表盘图纸 | A、B | 4 |
| 信号端子接线图和设定值 | A、B | 2 |
| 辅助设备的说明或数据单（换热器和分离器） | A、B | 2 |
| 变速箱和液环循环泵的说明或数据单（如有） | A、B | 2 |
| 控制逻辑图 | A、B | 4 |
| P&ID图（包括接口表、工艺气路、润滑油、冷却水等） | A、B | 2 |
| 报警联锁项目一览表 | A、B | 4 |
| 分供商清单 | B | 4 |
| 润滑剂清单 | B | 4 |
| 备件表 | B | 4 |
| 专用工具清单 | B | 4 |
| 检查试验计划和程序 | A | 试验前 20天 |
| 检查试验报告 | A、B | 1（试验后） |
| 操作&维修手册 | B | 4 |

- 偏差

投标方报价应该严格遵循买方要求。除了标书清楚列出及标明的例外项、偏差和替换方案外，本请购单中的其他所有要求和条件均被认为由卖方接受。如有澄清或者偏差，请按附件《澄清偏差表模板》提供。

- 附件

# 附件1：液环真空泵工程规定

附件2：(23P9052A/B真空泵)液环真空泵数据表

# 附件3：成套设备仪表技术规定